○「二上採石場拡張事業」に係る事後調査結果等の公表（第14回）について

平成30年1月11日

疋田砕石

二上採石場拡張事業については、「奈良県環境影響評価条例」の手続きに基づき、平成26年6月16日から事業に着手しました。

平成28年9月18日から平成29年12月17日までに実施しました環境保全措置の実施状況及び事後調査（大気質（粉じん等）の事後調査については、地元との協議を踏まえ得て拡張事業の着手前から実施しています。）への取り組み状況について添付資料のとおり公表いたします。本公表資料は、“奈良県くらし創造部景観・環境局 環境政策課”で承諾されたものです。

これまでの公表資料（事業着手から平成29年9月17日までの環境保全措置の実施状況及び事後調査への取り組み状況）については、公表（第１～第１３回）に収録していますので、そちらをご覧下さい。

＜奈良県くらし創造部景観・環境局 環境政策課への報告＞

| 調査等の項目 |  | 調査情報 | 奈良県への報告年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 環境保全措置の実施状況 |  | 疋田砕石（グループを含む）が取り組んだ環境要素毎の環境保全措置の実施内容 | 第14回事後調査報告 平成29年12月22日 |
| 事後調査 | 大気質 | 事業区域から発生する粉じん等（降下ばいじん）の状況を把握するため、事業区域内2地点及び隣接するワザト地区の農業造成区域内1地点（参考地点：造成工事が完了するまで継続して計測する新たな地点）並びに周辺の民家近傍4地点の合計7地点で実施 ・秋季：平成29年8月1日～平成29年10月31日 |  |
|  | 水 質 （新たな保全措置） | 平成28年12月1日以降から新たに取り組んでいる以下に示す調査等を実施 ・新たな環境保全措置 ①自動活性ろ過器中の活性炭交換（1回/年） 平成29年11月25日実施 ②自動活性ろ過器の逆洗浄（3回/年） ※活性炭の交換後にテスト運転を兼ねて試験的 に実施（平成29年11月25日実施） ③目視による接触ろ材の目詰まり状況点検及び適宜洗浄（1回/週） 平成29年9月18日～平成29年12月17日 ④接触ろ材の定期洗浄（4回/年） 平成29年11月24日実施 |  |

以上