別紙2-1（第25回報告）

二上採石場拡張事業に係る

事後調査実施状況報告書

（大 気 質 編）

令和２年９月

疋田砕石

ページ

１．大気質事後調査の基本事項　	１

1.1　概　要　	１

1.2　調査地点　	２

1.3　調査期間　	２

２．調査結果　	４

2.1　降下ばいじん及び降下ばいじん成分分析の状況（2020年夏季調査）　	４

2.2　ＣＣＤカメラによる監視状況　	５

３．参考資料（降下ばいじん調査地点の光景（2020年夏季試料回収時））　	６

１．大気質事後調査の基本事項

1.1　概　要

大気質の事後調査は、粉じん等（降下ばいじん）【以下『粉じん等』という。】を対象に、「二上採石場拡張事業に係る環境影響評価書」（平成26年3月）【以下『評価書』という。】における“9.事後調査”に基づく調査方法により行った。調査した情報及び調査の手法は、第2回報告に示したとおりである。

なお、本報告は、粉じん等の調査は夏季（2020年4月30日～2020年7月31日）に実施した調査結果を、また、粉じん等の発生状況監視は2020年6月18日から2020年9月17日までの3ヶ月間の監視状況をとりまとめたものである。

1.2　調査地点

粉じん等の調査地点（※1）及び粉じん等の監視地点（※2）は、粉じん等の発生状況を継続的に把握・監視するために表1.2.1及び図1.2.1に示す地点（粉じん等調査：6地点、粉じん等発生状況監視：1地点の合計7地点【2019年1月末までは8地点】）とした。

なお、調査地点Cについては、地元の要望から春季（2014年（平成26年）1月30日～4月29日に実施）は事業実施区域周辺の民家近傍③（奈良県香芝市穴虫2452）としたが、それ以降（夏季）の調査では事業実施区域内（骨材プラント周辺）に変更した。また、調査地点Gは、主に本事業地に隣接するワザト地区の農地造成工事に伴い発生する粉じん等の影響を監視することを目的として、第14回調査（2017年（平成29年）度秋季調査）から造成工事が完了するまでの期間を対象（※3）に設置した地点である（2017年（平成29年）7月28日設置、同年8月1日から粉じん等の監視測定を開始）。なお、本地点は、造成工事が完了したため、現在は計測を行っていない。

※1　『評価書』では、地元との覚書に基づき、拡張事業の実施前から継続して粉じん等の調査を実施している。また、その後の地元の要望により、1地点については調査地点を移動（地点C（事業実施区域周辺の民家近傍③）を地点Eに移動）し、さらに新たに1地点を追加（地点D）している。

※2　『評価書』では、事業実施区域全体を見渡せる残土山にカメラを設置する計画としていたが、メンテナンスの関係から事業実施区域のほぼ全体を見渡せる骨材プラントが稼働する施設の管理棟の上屋近傍に設置した。その後、固定式から移動式骨材プラント施設への変更・稼働に伴い、2020年4月9日に施設西側の廃タンク頂上部にカメラを移設した。

※3　調査地点Ｇは、2019年（平成31年）1月末までを調査対象期間として粉じん等の調査実施した地点である。

表1.2.1　粉じん等の調査地点及び発生状況監視地点

| 調査 区分 | 番号 | 調査地域及び調査地点 | 所在地 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉じん等の調査 | A | 事業実施区域に最も近い民家近傍① | 奈良県香芝市 穴虫2254 | 『評価書』と同一地点 |
|  | B | 事業実施区域周辺の民家近傍② | 奈良県香芝市 穴虫3274 | 『評価書』と同一地点 |
|  | C | 事業実施区域周辺の民家近傍③ （下記の骨材プラント近傍に変更） | 奈良県香芝市 穴虫2452 | 『評価書』と同一地点 |
|  |  | 事業実施区域内（骨材プラント近傍） | 奈良県葛城市 加守堂ヶ谷1500 | 『評価書』と同一地点 |
|  | D | 事業実施区域周辺の民家近傍④ | 奈良県香芝市 穴虫1861-3 | 地元要望による 追加調査地点 |
|  | E | 事業実施区域周辺の民家近傍⑤ | 奈良県香芝市 穴虫1360-1 | 地元要望による 地点C（事業実施区域周辺の民家近傍③）からの移動調査地点 |
|  | F | 事業実施区域内 （産業廃棄物中間処理施設近傍） | 奈良県香芝市 穴虫2624-1 | 『評価書』と同一地点 |
|  | G | 事業実施区域に隣接するワザト地区の農業造成区域内 （調査終了） | 奈良県香芝市 穴虫2307 | 期間限定調査地点 ワザト地区の調整池 天端端に設置 |
| 粉じん等の発生 監視 | 1 | 事業実施区域内（移動式骨材プラント西側の廃タンク頂上部・モニタリングは近傍の管理棟で実施） | 奈良県葛城市 加守堂ヶ谷1500 | 移動式骨材プラント 施設の稼働に伴い ＣＣＤカメラを移設 |

注1．表中の番号は、図1.2.1と対応している。

2．地点Cの事業実施区域周辺の民家近傍③は、2014年（平成26年）度に春季（2014年（平成26年）1月30日～2014年（平成26年）4月29日）のみの調査を行った地点である。それ以降は、調査地点を変更し、事業実施区域内（骨材プラント近傍）を地点Cとして調査を実施している。

1.3　調査期間

粉じん等の調査及び粉じん等の発生監視期間は、拡張事業開始から既認可区域の修景緑化までの期間が基本である。表1.3.1に示す期間は、本報告（第24回報告）で対象とした期間である。

表1.3.1　調査期間

| 調査区分 | 調査項目 | 調査地点 | 調 査 期 間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 現地調査 | 降下ばいじん量 （成分の分析を含む） | A～F | 夏季：2020年4月30日～2020年7月31日 |
| 監 視 | 粉じん等の発生状況 | 1 | 2020年6月18日～2020年9月17日 |

注1．表中の調査地点における番号は、表1.2.1及び図1.2.1と対応している。

2．地点Cの事業実施区域周辺の民家近傍③は、2014年（平成26年）度に春季（2014年（平成26年）1月30日～2014年（平成26年）4月29日）のみの調査を行った地点である。それ以降は、調査地点を変更し、事業実施区域内（骨材プラント近傍）を地点Cとして調査を実施している。

3. 監視媒体のＣＣＤカメラは、これまでは固定式骨材プラント施設の管理棟上屋近傍に設置していた。移動式骨材プラントの稼働に伴い、ＣＣＤカメラは骨材プラント西側の廃タンク頂上部に移設した（2020年4月8日から移設作業を開始し、4月9日に移設完了し監視を継続）。なお、モニタリングは、移設地点近傍の管理棟で実施中である。

Ｂ

Ｄ

Ａ

Ｇ

Ｃ

Ｅ

Ｆ

１

Ｃ

△　　：粉じん等調査地点

□　　：CCDカメラ設置地点

注1. 粉じん等調査地点

地点Ｃ・Ｇ（いずれも事業実施区域外調査地点）：

調査終了地点であるが、参考として調査位置を示している。

2. CCDカメラ設置地点

- ：2020年4月9日移設完了地点（完了後から監視開始）

図1.2.1　粉じん等の事後調査地点位置図

２．調査結果

2.1　降下ばいじん及び降下ばいじん成分分析の状況（2020年夏季調査）

夏季における現地調査による降下ばいじん及びその成分分析結果を表2.1.1に示す。

これによると、降下ばいじんの量（総量）は、0.20（地点Ｅ（事業実施区域周辺の民家近傍⑤））～6.51（地点Ｃ（事業実施区域内の骨材プラント近傍）：粉じん等の主たる発生源）ｔ/㎢/月であり、いずれの地点も参考となる値※10ｔ/㎢/月以下であった。また、降下ばいじんの成分分析結果は、岩石や砂・土の成分であると考えられる全シリカに着目すると、0.01未満（地点Ｅ（事業実施区域に最も近い民家近傍⑤））～1.06（地点Ｃ（事業実施区域内の骨材プラント近傍）：粉じん等の主たる発生源）ｔ/㎢/月であった。

※参考となる値は、国等で整合を図る基準又は目標が定められていないため、降下ばいじん量の定量的な評価を用いた値である。この値は「道路環境影響評価の技術手法（2007改訂）に記載されている。

表2.1.1　粉じん等の状況調査結果

【2020年夏季調査】

粉じん等の主たる発生源である地点Ｃ（事業実施区域内（骨材プラント近傍））では、期間合計のガレキ搬入台数（前回：1,907台、今回：1,728台）及び搬入量（前回：11,523t、今回： 11,305t）は、今回は前回をやや下まわる台数・量であった。それにも関わらず、前回（24,62ｔ/㎢/月）を大幅に下回る降下ばいじん量が観測された（今回：6.51ｔ/㎢/月、前回の約26%の量）が、その大きな理由は下記によるものではないかと考えられる。

前回の調査期間においては、骨材プラント施設の整備に伴い在庫品置き場を変更した。在庫品（ぐり石の大ぐり）の移設は、40tダンプトラック（以下『重ダンプ』と言う。）を用いて、2020年4月1日から4月30日（約20台/日）までの26日間にわたって実施した。重ダンプが在庫品を積んで移動（運搬）する際は、ばいじん監視地点（地点Ｃ）近傍を通過（前回（第24回）報告書に記載の写真2.1.1参照）するため、重ダンプにより巻き上げられた砂埃等が捕集瓶（ダストジャー円筒ガラス）に入り込んだことによるものではないかと考えられる。

今回は、前回の重ダンプによる作業はなく、また、前回の“参考となる値（10ｔ/㎢/月以下）”を超える降下ばいじん量観測結果を受けての対応（定期的な散水に加え、散水担当者との密な連絡により場内表土の乾燥化前にも散水）を行ったことが降下ばいじん量の減少につながったのではないかと考えられる。

2.2　ＣＣＤカメラによる監視状況

移動式骨材プラント施設（写真2.2.1参照）の西側に位置する廃タンク頂上に移設・設置したＣＣＤカメラから映し出される映像を通して、これまでと同様に、骨材プラントの稼働などにより発生する粉じん等の拡散状況を把握した。

その結果、本報告の期間内においても、粉じん等が目に見えて局地的に集中するような状況は確認されなかったため、機械の稼働を一時中断する等の措置は講じなかった。

廃タンク頂上部に移設された

粉じん等飛散状況監視ＣＣＤカメラ

移動式骨材プラント施設

写真2.2.1　移動式骨材プラント施設の全景（2020年6月9日撮影、再掲）

３．参考資料（降下ばいじん調査地点の光景（2020年夏季試料回収時））

【全地点共に2020年7月31日撮影】

＜地点Ａ：事業実施区域に最も近い民家近傍①＞

写真左上：調査地点全景

写真左下：分析試料（上から）

写真右下：分析試料（横から）

＜地点Ｂ：事業実施区域周辺の民家近傍②＞

写真左上：調査地点全景

写真左下：分析試料（上から）

写真右下：分析試料（横から）

＜地点Ｃ：事業実施区域内（骨材プラント近傍）＞

写真左上：調査地点全景

写真左下：分析試料（上から）

写真右下：分析試料（横から）

＜地点Ｄ：事業実施区域周辺の民家近傍④＞

写真左上：調査地点全景

写真左下：分析試料（上から）

写真右下：分析試料（横から）

＜地点Ｅ：事業実施区域周辺の民家近傍⑤＞

写真左上：調査地点全景

写真左下：分析試料（上から）

写真右下：分析試料（横から）

＜地点Ｆ：事業実施区域内（産業廃棄物中間処理施設近傍）＞

写真左上：調査地点全景

写真左下：分析試料（上から）

写真右下：分析試料（横から）